使用说明书

6颗摇头条形变焦矩阵

产品型号： K6 Zoom  Bar

请在试用该产品前仔细阅读说明书

请保存好产品说明书

| ※ | 地址码设置 | 001~512 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ | 模式 | DMX | 15通道/32通道 |  |  |
|  |  | 自走 | 效果00~效果16 / 速度00~速度99 |  |  |
|  |  | 声控 | 效果00~效果16 / 速度00~速度99 |  |  |
|  |  | 从机 |  |  |  |
| ※ | 设置 | 网络设置 | IP地址 XXX.XXX.XXX.XXX | 子网掩码 XXX.XXX.XXX.XXX | 网络 000-127 子网络 000-015 域000-015 |
|  |  | 显示背光 | 开 / 关 |  |  |
|  |  | 显示翻转 | 开 / 关 |  |  |
|  |  | 调焦角度 | 角度1/角度2/角度3 |  |  |
|  |  | DMX 丢失 | 闭光/声控/自走/保持 |  |  |
|  |  | 语言 | 英文 / 中文 |  |  |
| ※ | 系统信息 | 版本 | V1.0 |  |  |
|  |  | 使用时间 | 00小时 |  |  |
|  |  | 温度 | 00℃ / 32F |  |  |

菜单功能说明

- 技术参数

1.额定电压：AC 100-240V 50/60Hz

2.整机功率：560W

3.光源功率：单颗RGBW 40W

4.Y轴行程：0-230度扫描范围

6.控制模式：RDM远程控制协议,DMX-512/自走/声控/主从模式

7.自走效果：16种自走动态效果，16种声控动态效果

8.通道模式：15CH通道控制模式 ，32CH通道控制模式

9.散热模式：强制风冷散热系统

10.工作环境：室内

- DMX-512通道说明：

32CH模式如下表:

| 序号 | DMX值 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 000-007 | 光源通道关闭，电机通道可控； CH7\CH8可控 |
|  | 008-255 | 全部通道开启；CH2-CH35开启 |
| CH2 | 000-255 | 频闪（由慢到快） |
| CH3 | 000-007 | 无效 |
|  | 008-022 | 内置电机动作效果01（电机可控） |
|  | 023-037 | 内置电机动作效果02（电机可控） |
|  | 038-052 | 内置电机动作效果03（电机可控） |
|  | 053-067 | 内置电机动作效果04（电机可控） |
|  | 068-082 | 内置电机动作效果05（电机可控） |
|  | 083-097 | 内置电机动作效果06（电机可控） |
|  | 098-112 | 内置电机动作效果07（电机可控） |
|  | 113-127 | 内置电机动作效果08（电机可控） |
|  | 128-142 | 内置电机动作效果09（电机可控） |
|  | 143-157 | 内置电机动作效果10（电机可控） |
|  | 158-172 | 内置电机动作效果11（电机可控） |
|  | 173-187 | 内置电机动作效果12（电机可控） |
|  | 188-202 | 内置电机动作效果13（电机可控） |
|  | 203-217 | 内置电机动作效果14（电机可控） |
|  | 218-232 | 内置电机动作效果15（电机可控） |
|  | 233-247 | 内置电机动作效果16（电机可控） |
|  | 248-255 | 内置电机动作声控（电机可控） |
| CH4 | 000-255 | Y轴动作速度由慢到快（仅限CH3通道008-247） |
| CH5 | 000-014 | 无效 |
|  | 015-255 | 颜色追逐效果（12种颜色追逐效果） |
| CH6 | 000-255 | 颜色追逐速度由慢到快（仅限CH5通道015-255） |
| CH7 | 000-255 | 头部一透镜调焦 |
| CH8 | 001-255 | 光源1R |
| CH9 | 001-255 | 光源1G |
| CH10 | 001-255 | 光源1B |
| CH11 | 001-255 | 光源1W |
| CH12 | 001-255 | 光源2R |
| CH13 | 001-255 | 光源2G |
| CH14 | 001-255 | 光源2B |
| CH15 | 001-255 | 光源2W |
| CH16 | 001-255 | 光源3R |
| CH17 | 001-255 | 光源3G |
| CH18 | 001-255 | 光源3B |
| CH19 | 001-255 | 光源3W |
| CH20 | 001-255 | 光源4R |
| CH21 | 001-255 | 光源4G |
| CH22 | 001-255 | 光源4B |
| CH23 | 001-255 | 光源4W |
| CH24 | 001-255 | 光源5R |
| CH25 | 001-255 | 光源5G |
| CH26 | 001-255 | 光源5B |
| CH27 | 001-255 | 光源5W |
| CH28 | 001-255 | 光源6R |
| CH29 | 001-255 | 光源6G |
| CH30 | 001-255 | 光源6B |
| CH31 | 001-255 | 光源6W |
| CH32 | 128-255 | 停留5秒电机复位 |
|  | 000-127 | 无功能 |

12种颜色追逐效果

| 颜色追逐 | 000 - 014 无效 |
| --- | --- |
|  | 015 - 035 颜色追逐效果1 |
|  | 036 - 056 颜色追逐效果2 |
|  | 057 - 076 颜色追逐效果3 |
|  | 078 - 097 颜色追逐效果4 |
|  | 098 - 117 颜色追逐效果5 |
|  | 118 - 138 颜色追逐效果6 |
|  | 139 - 159 颜色追逐效果7 |
|  | 160 - 179 颜色追逐效果8 |
|  | 180 - 200 颜色追逐效果9 |
|  | 201 - 220 颜色追逐效果10 |
|  | 221 - 241 颜色追逐效果11 |
|  | 242 - 255 颜色追逐效果12 |

15CH模式如下表:

| 序号 | DMX | 功能 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 000-007 | 光源通道关闭，Y轴电机通道可控； CH11\CH12\CH13 可控 |
|  | 008-255 | 全部通道开启；CH2-CH14开启 |
| CH2 | 000-255 | 红光，由暗到亮 |
| CH3 | 000-255 | 绿光，由暗到亮 |
| CH4 | 000-255 | 蓝光，由暗到亮 |
| CH5 | 000-255 | 白光，由暗到亮 |
| CH6 | 001-255 | 频闪（由慢到快） |
| CH7 | 000-007 | 无效 |
|  | 008-022 | 内置电机动作效果01（电机通道11,12CH可控） |
|  | 023-037 | 内置电机动作效果02（电机可控） |
|  | 038-052 | 内置电机动作效果03（电机可控） |
|  | 053-067 | 内置电机动作效果04（电机可控） |
|  | 068-082 | 内置电机动作效果05（电机可控） |
|  | 083-097 | 内置电机动作效果06（电机可控） |
|  | 098-112 | 内置电机动作效果07（电机可控） |
|  | 113-127 | 内置电机动作效果08（电机可控） |
|  | 128-142 | 内置电机动作效果09（电机可控） |
|  | 143-157 | 内置电机动作效果10（电机可控） |
|  | 158-172 | 内置电机动作效果11（电机可控） |
|  | 173-187 | 内置电机动作效果12（电机可控） |
|  | 188-202 | 内置电机动作效果13（电机可控） |
|  | 203-217 | 内置电机动作效果14（电机可控） |
|  | 218-232 | 内置电机动作效果15（电机可控） |
|  | 233-247 | 内置电机动作效果16（电机可控） |
|  | 248-255 | 内置声控触发（电机可控） |
| CH8 | 001-255 | Y轴电机动作速度由慢到快（仅限CH7通道008-247） |
| CH9 | 000-014 | 无效 |
|  | 015-255 | 颜色追逐效果（12种颜色追逐效果） |
| CH10 | 001-255 | 颜色追逐速度由慢到快(仅限CH9通道015-255) |
| CH11 | 001-255 | Y轴电机角度选择 |
| CH12 | 001-255 | Y轴电机微调 |
| CH13 | 001-255 | Y轴电机速度 |
| CH14 | 001-255 | 头部一透镜调焦 |
| CH15 | 000-127 | 无功能 |
|  | 128-255 | 停留5秒电机复位 |

颜色追逐效果，可以根据CH2 CH3 CH4 CH5 搭配颜色追光，可能部分效果不追光