使用说明书

12颗摇头条形变焦矩阵

产品型号： K12 Zoom  Bar

请在试用该产品前仔细阅读说明书

请保存好产品说明书

目  录

- 安全向导                                                                                    1

- 技术参数								         1

- 包装清单       					                             1

- 部件说明                                                                                    2

- 尺寸图                                                                                       2

- 安装指导                                                                         	         3

- 菜单功能说明                                                                             4

- DMX通道表说明                                                         	         4

- 故障分析及维修                                                                          9

- 安全向导

● 在使用产品之前，请务必仔细阅读本手册，以便你掌握正确的使用方法。

● 当你拿到产品，第一时间要检查产品的零配件是否齐全，产品运输过程中是产生

了损坏，如果有，请马上联系经销商。

● 安装前请仔细检查机械紧固件是否因运输而松脱。

● 开灯前请检查供电电压是否正常，本产品正常的工作电压在AC100-240V之间，如

果供电电压不在这个范围之内的，请不要通电亮灯。

● 供电排插接地要良好，以防电击。

● 为了保证产品的使用寿命，请保持干燥和通风，避免在环境温度40℃以上进行运

行工作。

● 请勿将产品安置在易震动或潮湿的地方。

● 严禁带电安装，拆卸。产品出现不正常现象切勿擅自拆卸，应请专业人员检修。

● 维护，清洁产品之前要断电。

- 技术参数

额定电压：AC 100-240V 50/60Hz

整机功率：590W

光源功率：单颗RGBW 40W

Y轴行程：0-210度扫描范围

控制模式：RDM远程控制协议,DMX-512/自走/声控/主从模式

自走效果：16种自走动态效果，16种声控动态效果

通道模式：15CH通道控制模式 ，63CH通道控制模式

散热模式：强制风冷散热系统

工作环境：室内

- 包装清单

● 产  品1台

● 挂  件1套

● 电源线1根

● 说明书1份

- 部件说明

- 尺寸图

- （单位：毫米 mm）

- 安装指导

● 吊挂安装时，要使用灯勾安装。灯勾装在挂件上。

● 将安全索安装在吊环上。（请参考下图安装）

- 挂钩

- 挂件

- 安全索

（挂钩安装步骤图示）

（施工安装图示）

温馨提示：

● 灯具和易燃材料需至少保持0.1m 以上的安全距离。

● 在安装过程中务必使用安全索固定，以免造成意外伤害。

注意： 高空作业需要有丰富经验，包含但不仅限于（计算工作负荷极限，特定的安装材料，和安装零配件，灯具的安全操作规范），请确保专业人士安装。

- 菜单功能说明

| 地址码设置 | 001~512 |  |
| --- | --- | --- |
| 模式 | DMX | 15通道/63通道 |
|  | 自走 | 效果00~效果16 / 速度00~速度99 |
|  | 从机 |  |
| 设置 | 显示背光 | 开 / 关 |
|  | 显示翻转 | 开 / 关 |
|  | 调焦角度 | 角度1/角度2/角度3 |
|  | DMX 丢失 | 闭光/自走/保持 |
|  | 语言 | 英文 / 中文 |
| 系统信息 | 版本 | V1.0 |
|  | 使用时间 | 00小时 |
|  | 温度 | 00℃ / 32F |

- DMX通道表说明

- 15通道模式

| 通道 | 功能 | 说明 | 数值 | 初始化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y轴 | Y轴 | 0-255 | 127 |
| 2 | Y轴微调 | Y轴微调 | 0-255 | 127 |
| 3 | 调光 | 调光（关到开） | 0-255 | 255 |
| 4 | LED颜色 | 红光强度 | 0-255 | 255 |
| 5 | LED颜色 | 绿光强度 | 0-255 | 255 |
| 6 | LED颜色 | 蓝光强度 | 0-255 | 255 |
| 7 | LED颜色 | 白光强度 | 0-255 | 255 |
| 8 | 宏功能 | 内置22种灯珠追逐效果 | 0-255 | 255 |
| 9 | 宏功能速度 | 宏速度（慢到快） | 0-255 | 255 |
| 10 | 颜色宏 | 颜色宏 | 0-255 | 255 |
| 11 | 颜色宏速度 | 颜色宏速度（慢到快） | 0-255 | 255 |
| 12 | 频闪 | 无 | 0-1 | 0 |
|  |  | 频闪（从慢到快） | 2-127 |  |
|  |  | 频闪脉变（从慢到快） | 128-170 |  |
|  |  | 随机频闪全部灯珠（从慢到快） | 171-213 |  |
|  |  | 随机 灯珠1-12 频闪（慢到快） | 214-255 |  |
| 13 | 调焦1 | 调焦1 透镜 | 0-255 | 0 |
| 14 | 调焦2 | 调焦2 透镜 | 0-255 | 0 |
| 15 | 控制系统 | 无 | 0-127 | 0 |
|  |  | 电机复位（按住保持5秒） | 128-255 |  |

- 63通道模式

| 通道 | 功能 | 说明 | 数值 | 初始化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y轴 | Y轴 | 0-255 | 127 |
| 2 | Y轴微调 | Y轴微调 | 0-255 | 127 |
| 3 | 调光 | 调光（关到开） | 0-255 | 255 |
| 4 | LED颜色 | 红光强度 | 0-255 | 255 |
| 5 | LED颜色 | 绿光强度 | 0-255 | 255 |
| 6 | LED颜色 | 蓝光强度 | 0-255 | 255 |
| 7 | LED颜色 | 白光强度 | 0-255 | 255 |
| 8 | 宏功能 | 内置22种灯珠追逐效果 | 0-255 | 255 |
| 9 | 宏功能速度 | 宏速度（慢到快） | 0-255 | 255 |
| 10 | 颜色宏 | 内置22种效果 | 0-255 | 255 |
| 11 | 颜色宏速度 | 颜色宏速度（慢到快） | 0-255 | 255 |
| 12 | 频闪 | 无 | 0-1 | 0 |
|  |  | 频闪（从慢到快） | 2-127 |  |
|  |  | 频闪脉变（从慢到快） | 128-170 |  |
|  |  | 随机频闪全部灯珠（从慢到快） | 171-213 |  |
|  |  | 随机 灯珠1-12 频闪（慢到快） | 214-255 |  |
| 13 | 调焦1 | 调焦1 透镜 （1-6） | 0-255 | 0 |
| 14 | 调焦2 | 调焦2 透镜 （7-12） | 0-255 | 0 |
| 15 | LED颜色 | 灯珠1 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 16 | LED颜色 | 灯珠1 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 17 | LED颜色 | 灯珠1 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 18 | LED颜色 | 灯珠1 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 19 | LED颜色 | 灯珠2 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 20 | LED颜色 | 灯珠2 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 21 | LED颜色 | 灯珠2 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 22 | LED颜色 | 灯珠2 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 23 | LED颜色 | 灯珠3 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 24 | LED颜色 | 灯珠3 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 25 | LED颜色 | 灯珠3 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 26 | LED颜色 | 灯珠3 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 27 | LED颜色 | 灯珠4 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 28 | LED颜色 | 灯珠4 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 29 | LED颜色 | 灯珠4 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 30 | LED颜色 | 灯珠4 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 31 | LED颜色 | 灯珠5 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 32 | LED颜色 | 灯珠5 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 33 | LED颜色 | 灯珠5 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 34 | LED颜色 | 灯珠5 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 35 | LED颜色 | 灯珠6 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 36 | LED颜色 | 灯珠6 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 37 | LED颜色 | 灯珠6 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 38 | LED颜色 | 灯珠6 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 39 | LED颜色 | 灯珠7 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 40 | LED颜色 | 灯珠7 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 41 | LED颜色 | 灯珠7 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 42 | LED颜色 | 灯珠7 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 43 | LED颜色 | 灯珠8 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 44 | LED颜色 | 灯珠8 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 45 | LED颜色 | 灯珠8 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 46 | LED颜色 | 灯珠8 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 47 | LED颜色 | 灯珠9 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 48 | LED颜色 | 灯珠9 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 49 | LED颜色 | 灯珠9 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 50 | LED颜色 | 灯珠9 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 51 | LED颜色 | 灯珠10 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 52 | LED颜色 | 灯珠10 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 53 | LED颜色 | 灯珠10 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 54 | LED颜色 | 灯珠10 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 55 | LED颜色 | 灯珠11 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 56 | LED颜色 | 灯珠11 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 57 | LED颜色 | 灯珠11 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 58 | LED颜色 | 灯珠11 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 59 | LED颜色 | 灯珠12 红光强度 | 0-255 | 0 |
| 60 | LED颜色 | 灯珠12 绿光强度 | 0-255 | 0 |
| 61 | LED颜色 | 灯珠12 蓝光强度 | 0-255 | 0 |
| 62 | LED颜色 | 灯珠12 白光强度 | 0-255 | 0 |
| 63 | 控制系统 | 无 | 0-127 | 0 |
|  |  | 电机复位（按住保持5秒） | 128-255 |  |

- 故障分析及维修

若遇严重问题，请立刻停用，请要求专业人员检查

| 问 题 | 可能的原因 |
| --- | --- |
| 灯具无法通电 | A、检查电源线是否接线正确 |
|  | B、保险管损坏 |
|  | C、开关电源损坏 |
| DMX不受控 | A、显示屏主板损坏 |
|  | B、DMX卡侬头信号板损坏 |
| 灯珠不亮 | A、灯珠板损坏 |
|  | B、灯珠板排线损坏 |